Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2014 - 2036 годы. 1.Паспорт Программы Ответственный исполнитель программы; Администрация города Вятские Поляны. Соисполнители Программы; отдел архитектуры, МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны», предприятия жилищно-коммунального комплекса города, УДМС.. Наименование Программы:; - «Комплексное развитие системы коммунальной - инфраструктуры муниципального образования - городского округа город Вятские Поляны Кировской - области» на 2014 - 2036 годы.. Основание для разработки Программы; Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Заказчик Программы; Администрации города Вятские Поляны. Разработчики Программы; отдел архитектуры, МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны». Цель Программы; 1.Реализация генерального плана города Вятские Поляны и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития города Вятские Поляны. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.. Задачи реализации Программы; 1.Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города. 2.Разработка инвестиционных программ, развития системы коммунальной инфраструктуры города 3.Утверждение инвестиционных программ, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО. 4.Заключение договора между администрацией города и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ.. Программно-целевые инструменты; Отсутствуют. Сроки и этапы реализации Программы; с 2014 до 2036 гг. 1-й этап - с 2014-2018 гг., 2-й этап - с 2019-2036 гг.. Объем финансирования Программы; Объем финансирования Программы составляет: 636762 тыс. руб.. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы; 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственных процессах. 2.Коммерческий результат: -повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат: -развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат -создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда города, повышение качества коммунальных услуг.. 2. Введение Правовое обоснование Программы на период с 2014 до 2036 г. Правовым обоснованием по разработке научно-проектной документации по Программе являются: Указ Президента от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011г. № 1493-р., Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502. Решение Вятскополянской городской Думы от 20.08.2013г. №76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городского округа город Вятские Поляны» подготовлена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны на период с 2014 до 2036 годов» Формирование и реализация Программы комплексного систем, коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны базируется на следующих принципах: -определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей; -рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; -формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами федеральными, областными, муниципальными -адекватность и оперативность принимаемых решений; развития -реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации; Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса города. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронений) твердых бытовых отходов). В соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города. Настоящая Программа ориентирована на устойчивое развитие города Вятские Поляны и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Программа состоит из следующих разделов: Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования. городского округа город Вятские Поляны Кировской области. Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения. Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения. Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения. Раздел 5. Комплексное развитие системы электроснабжения. Раздел 6. Комплексное развитие систем газификации. Раздел 7. Комплексное развитие систем утилизации. Раздел 8. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы. Раздел 9.Механизм реализации программ Раздел 10.Управление реализацией Программы и контроль выполнения. Раздел 11.Ожидаемые результаты от реализации программы. Раздел 1. Краткая характеристика. Город Вятские Поляны – районный центр Кировской области, расположен на правом берегу Вятки, правобережного притока реки Камы, в южной части Кировской области на границе ее с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой, в 350 километрах от областного центра - города Кирова. Город связан с областным центром железной и автомобильной дорогами. Кроме того, он расположен на основной Транссибирской железнодорожной магистрали в 150 километрах от Казани и имеет хорошие предпосылки своего развития. Территория муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области составляет 2834 га. Численность населения по статистическим данным в 2013 году составила 33,7 тыс. человек. В настоящее время Вятские Поляны – это современный, сохранивший свою самобытность город. И задача не только сохранить наследие прошлого, но и улучшить облик родного города. Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов В муниципальном образовании городской округ город Вятские Поляны Кировской области (далее - город Вятские Поляны) несмотря на некоторые улучшения демографическая ситуация остается напряженной: - происходит сокращение численности городского населения, вследствие естественной депопуляции и миграционного оттока; - в структуре населения падает доля трудоспособного населения и, соответственно, растет доля неработающих (дети и подростки до 16 лет и пенсионеры). Среднегодовая численность постоянного населения города за 2011 и 2012 годы составила соответственно 34,5 и 34,0 тыс. человек и сократилась на 0,5 тыс. человек. Динамика численности населения города Вятские Поляны представлена в таблице 1. Численность населения города Вятские Поляны Таблица 1 Численность населения; На 01.01.2011; На 01.01.2012; На 01.01.2013; На 01.11.2013. Всего, тыс. человек; 35,1; 34,5; 34,0; 33,7. Оценка среднегодовой численности населения города на 2013 год – 33,8 тыс. человек. Тенденция сокращения численности населения сохранится и в последующие годы Хотелось отметить позитивную динамику. В 2012 году сократился миграционный отток населения относительно 2011 года (449 чел.) на 50 человек и составил 399 человек. Миграция населения города Вятские Поляны представлена в таблице 2. Миграция населения города Вятские Поляны Таблица 2 Наименование показателя; 2010 год; 2011 год; 2012 год. Число прибывших; 549; 681; 853. Число выбывших; 596; 1130; 1252. Миграционный прирост (отток); -47; -449; -399. В 2010-2013 годах в городе Вятские Поляны наблюдался рост рождаемости, наибольшее число родившихся в 2010г. (487). За данный период наблюдается и увеличение смертности до 16,1 человек на 1000 населения. Естественная убыль населения увеличилась с 80 человек в 2010 году до 142 человек в 2012 году, а в расчете на 1000 населения - с 2,3 до 4,2. Показатели естественного движения населения города Вятские Поляны представлены в таблице 3. Естественное движение населения города Вятские Поляны Таблица 3 Наименование показателя; 2010год; 2011 год; 2012 год. Число родившихся; 487; 395; 404. Число умерших; 67; 546; 46. Естественный прирост; -80; -151; -142. Число родившихся на 1000 населения; 13,9; 11,4; 11,9. Число умерших на 1000 населения; 16,1; 15,8; 16,1. Естественный прирост на 1000 населения; -2,3; -4,4; -4,2. Сложная демографическая ситуация сказывается на состоянии трудовых ресурсов города. В период с 2010 года по 2012 год численность трудовых ресурсов сократилась на 572 человека (а за 2009-2012гг. на 2063 чел.). Увеличилось число лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике города в 2012 году до 2940 человек (2010 год – 2113 человека). Доля лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике к общей численности трудовых ресурсов за 2012 год составила 13,2% против 9,2% за 2010 год. Таблица 4 Численность трудовых ресурсов города Вятские Поляны Таблица 4 (человек) Наименование показателя; 2010 год; 2011 год; 2012 год. Численность трудовых ресурсов, в том числе:; 22927; 21959; 22355. - трудоспособное население в трудоспособном возрасте;; 20814; 19824; 1941. - лица; старше трудоспособного возраста, занятые в экономике; 2113; 2135. 2940Трудовая миграция; -4300; -2491; -2499. Численность занятых в экономике города (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве); 15299; 14878; 14303. Численность не занятого населения; 19801; 19622. 19697Среднегодовая численность постоянного населения; 35100; 34500; 34000. Доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте общей численности населения города Вятские Поляны составила в 2012 году 57,1% (в 2010 году– 64,1%). Динамика трудовых ресурсов города Вятские Поляны представлена в Таблица 5 Динамика трудовых ресурсов города Вятские Поляны Таблица 5 Наименование показателя; 2010 год; 2011 год; 2012 год. Удельный вес трудоспособного населения к общей численности, %; 54,1; 57,5; 57,1. Удельный; вес нетрудоспособного населения, %; 45,9; 42,5. 42,9 В ближайшие годы доля жителей пенсионного возраста будет расти, а трудоспособного падать, что связанно, в первую очередь, с неблагоприятной половозрастной структурой населения. Негативная динамика усугубляется миграционным оттоком. Основная доля переезжает в Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Санкт-Петербург и г. Москва (около 50%). Также большая доля жителей переезжает в соседние субъекты Российской Федерации – Республику Татарстан и Удмуртскую Республику. При этом в основном происходит выбытие населения трудоспособного возраста. Оценка рынка труда города Вятские Поляны позволяет определить следующие основные проблемы: -негативные последствия на сферу занятости населения в связи со значительным спадом объемов производства в оборонно-промышленном комплексе; -отсутствие роста занятости, периодические высвобождения работников, связанные с оптимизацией производственных процессов, высокая текучесть кадров и высокий уровень трудовой миграции, особенно молодых специалистов, низкий уровень заработной платы; -снижение численности постоянного населения, трудовых ресурсов, трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и экономически активного населения; Нерегулируемая трудовая миграция; Характеристика жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны Жилищно-коммунальное хозяйство города Вятские Поляны функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения (среднедушевой доход – 11 188 рублей). Общая площадь жилищного фонда города составляет 766,5 тыс. кв. метров, из них 576,6 тыс. кв. метров - площадь 283 многоквартирных домов. Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, на 01.01.2013 износ большинства объектов коммунальной инфраструктуры города составляет от 50% до 91%. Система теплоснабжения Теплоснабжение города Вятские Поляны осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных, по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы, а также используется жидкое (мазут, печное) и твердое топливо (уголь, дрова). Основными источниками оказания потребителям услуги центрального теплоснабжения в городе Вятские Поляны являются, муниципальные котельные, переданные в аренду ООО «Молот-Энерго» и ООО «Малая энергетика», которые отпускают 95% тепловой энергии потребителям города. Остальные котельные принадлежат на праве собственности ООО «Тепловик», ФГКУ комбинат «Сокол» и другим промпредприятиям города. График температуры сетевой воды - 95/70 град. С. Протяженность тепловых сетей в городе составляет 41,33 км из них в надземном исполнении 12,6 км, что составляет 30,5 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 28,73 км, что составляет 69,5 % от общего количества теплотрасс. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей г. Вятские Поляны остается высокая изношенность тепловых сетей. Общий износ тепловых сетей составляет 73 %. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. 94% тепловых сетей проложены до 1990 года. Количество ветхих сетей, требующих замены составляет 11,5 км, а к 2036 году уже составит 22 км. Система водоснабжения В городе Вятские Поляны существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и иных потребителей. Для водоснабжения города эксплуатируется 24 артезианские скважины, которые образуют 6 водозаборов. Производительность скважин составляет от 10 до 80 куб. м. Артезианские скважины находятся в кирпичных павильонах и оборудованы приборами учета воды типа «РСЦ» и «Взлет» диаметром от 50 до 100 мм. На водозаборах установлены ограждения зоны санитарной охраны первого пояса. Контроль качества воды осуществляет филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области в Вятскополянском районе». В городе Вятские Поляны проводятся полные химические и бактериологические анализы воды, добываемой из артезианских скважин, а также на разводящей сети в точках водозабора. Качество подаваемой воды соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», кроме показателей по общей жесткости. Существенно улучшить качество подаваемой воды населению позволит ввод в эксплуатацию установок для очистки (умягчения) воды. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» добывает в год около 2600 тыс. куб. метров воды. Объем добытой воды определяют приборы учета, установленные на всех 24 артезианских скважинах. Подача воды до потребителей осуществляется по водоводам общей протяженностью 83,2 км. Водоснабжение (технической водой) Источником технической воды является р. Вятка. Водозабор технической воды находится на берегу р. Вятка и состоит из 2-ух насосных станций. Одна станция является подвижкой типа «Фуникулёр», вторая станция стационарная. Водозаборные клапана каждой станции оснащены рыбозащитными устройствами. Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и распределительная сеть. Установленная производственная мощность 2,31 тыс. м. 3/час. Протяженность сетей, 12,216 км. ООО «Молот-Энерго» арендует водозабор на р. Вятка, напорные водоводы общей протяженностью 12216,8м, накопительный бассейн (V=3800м3) и станцию 2-го подъёма. Проектная мощность водозабора технической воды - 2310м3/ч. Система водоотведения Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций г. Вятские Поляны отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 15,7 тыс. куб. м/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Вятка ниже города по течению реки. Состав очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, каскадный аэратор, иловые площадки. Сточные воды после очистных сооружений характеризуются как недостаточно очищенные. Протяженность канализационных сетей, эксплуатируемые ООО «Молот-Энерго», 16,2 км в однотрубном исполнении. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 54,6116 км и 8 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории г. Вятские Поляны. Система электроснабжения С точки зрения потребления энергоресурсов город Вятские Поляны является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из других регионов, все первичные энергоресурсы являются завозными. Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику города в зависимость от условий поставки и цен на энергетические ресурсы (далее – ЭР), диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность муниципального образования. Для развития электрических сетей, связанных с новым строительством и перераспределением населения по планировочным районам, а также для повышения надежности электроснабжения необходимо предусмотреть модернизацию ряда подстанций с заменой на более мощные трансформаторы. Физический износ систем электроснабжения многоквартирных домов города составляет от 30 до 40 %. К объектам электроснабжения и слаботочных сетей г. Вятские Поляны относятся высоковольтные линии электропередач, линии электропередач низкого напряжения, трансформаторы на столбах и сети телефонной связи. Система газоснабжения В городе газифицировано 93,7 % от общей площади жилого фонда. Протяженность сетей составляет 176,41 км. Объем потребления 56,27 тыс. м3/год. Процент износа сетей составляет 39 %, из них 9 % требуют ремонта. В период с 2006 в городе газифицированы жилые дома по улицам Тойменка, Дзержинского, Советская, Нагорная, Энергетиков протяженностью 3708 м (6,3 млн. руб.). Система утилизации Полигон по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) построен и введен в эксплуатацию в 2006 году. Первая очередь заполнена к 2009 г. В настоящее время идет заполнение 2 очереди (на 1.11.2013г. заполнено 95%). ООО «Экотех» осуществляет мероприятия по производственному контролю, который включает в себя проведение экологического контроля (анализы подземных вод, почвы, атмосферного воздуха). Контролируется состав отходов, кроме того контролируется соблюдение технологии изоляции отходов. Утилизация (захоронение) ТБО производится методом покрытия грунтом слоем не менее 25 см. Полигон ТБО расположен на расстоянии более 3 км от города. Соединен с городом дорогой с твёрдым покрытием. Полигон имеет ограждение и обваловку. По проекту полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО) рассчитан на эксплуатацию в течение 17 лет. Функционирующий полигон ТБО соответствует всем экологическим и санитарным требованиям. Организация, обслуживающая полигон ТБО. ООО «Экотех», имеет лицензию на обращение с опасными отходами, лимиты на размещение отходов. Вывозом ТБО в городе Вятские Поляны занимаются две организации: ООО «Экотех» и МП «Благоустройство города Вятские Поляны». Вывоз отходов осуществляется спецтранспортом на договорной основе согласно утверждённым маршрутам и графикам движения. Генеральный план Генеральный план города это основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. Целями реализации генерального плана являются; -обеспечения рациональной пространственной организации территории города, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие; -обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории; -определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения; В генеральном плане города Вятские Поляны предусмотрены мероприятия по обеспечению объема жилищного строительства в целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В связи с этим разработаны проекты планировок с проектами межевания на следующие микрорайоны жилой застройки: микрорайон Северный, Осинки, Восточный, Западный. В настоящее время разрабатывается проект планировки с проектом межевания микрорайона ул. Кооперативной. Для возведения объектов капитального строительства районы в первую очередь должны быть обеспечены коммунальной инфраструктурой Первая очередь реализации генерального плана 2011-2018 гг. К 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 98900 м2 жилой площади:-330 индивидуальных домов площадью 49500 м2 в жилом квартале «Осинки»; -142 индивидуальных дома площадью 21300 м2 в жилом квартале «Северный»; -8 индивидуальных домов площадью 1200 м2 в жилом квартале «Западный»; -1 многоэтажный дом площадью 17700 м2 в жилом квартале «Вятская Жемчужина»; -48 индивидуальных домов площадью 4800 м2 на участке рядом с метеостанцией в микрорайоне ул. Кооперативной; -3 индивидуальных дома площадью 300 м2 на участке по ул. Чехова в в микрорайоне Ж/д вокзала; -2 индивидуальных дома площадью 200 м2 на участке по ул. Азина в Азинскиом в микрорайоне; -3 индивидуальных дома площадью 300 м2 на двух участках рядом со строящимся автосалоном «Лада» в микрорайоне Стрелка; -26 индивидуальных домов площадью 2600 м2 на участке по ул. Крупской в в микрорайоне Тойменка; -10 индивидуальных домов площадью 1000 м2 на участке рядом с ж/д мостом в в микрорайоне Северный; Вторая очередь реализации генерального плана 2019-2036 гг. Планируется строительство жилого квартала «Восточный» на участке площадью 42,00 га, который будет состоять из: -индивидуальных жилых домов площадью 4127 м2; -многоэтажные жилые дома площадью 64653 м2; Также генеральным планам предусмотрено, размещение и развитие объектов инженерной инфраструктуры: Первая очередь 2011-2018 гг. предусмотрено строительство накопительных емкостей для водоснабжения микрорайона «Северный». Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры. Первая очередь 2011-2018 гг. 1.Строительство «Яхтклуба» на берегу р. Вятки. 2.Строительство дороги местного значения с асфальтобетонным покрытием по ул. и пер. Крайний, для осуществления подъезда к жилому кварталу «Осинки». 3.Строительство автомобильного моста для осуществления подъезда к жилому кварталу «Осинки». На расчетный срок 2019-2036 гг. 1.Реконструкция моста через р. Тойменка в районе гипермаркета «Эссен». 2.Строительство дороги местного значения с асфальтобетонным покрытием по ул. Деповская. Размещение и развитие производственных объектов: Первая очередь 2011-2018 гг. 1 Строительство гаражей для нужд населения по ул. Советской. 2.Строительство АГЗС по ул. Советской. 3.Производственная площадка на севере – на месте поля птицефабрики. В зависимости от типа производства может быть от пятого до второго класса опасности. Перспектива Развития 2023-2036 гг. - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (включающего в себя ледовый дворец). Первоочередным этапом реализации вышеуказанных мероприятий, генерального плана муниципального образования городского округа город Вятские Поляны является, развитие коммунальной инфраструктуры город Успешная реализация программы возможна только при опережающем строительстве систем объектов водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, дорожного строительства. Это позволит в наиболее короткие сроки ввести объекты в эксплуатацию и получать дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Теплоснабжение новых микрорайонов планируется осуществлять в основном по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения

ООО «Водоканал» в городе Вятские Поляны, являясь основной водоснабжающей организацией, по договору аренды обслуживает 24 артезианских скважины. Производительность скважин (по дебиту) составляет от 10 до 80 м3/час.

Водозаборы расположены в следующих районах города:

Водозабор № 2 (5 скважин) – мкр. Западный в юго-западной части города

Водозабор № 3 (4 скважины) – ул. Гагарина, выше Центральной районной больницы;

Водозабор № 4 (4 скважины) - ул. Советская район поваренного лога, спасательной станции;

Водозабор «Железнодорожный» (2 скважины) - ул. Луговая  район ЖД моста;

Водозабор «Парковый» (3 скважины) - ул. Кирова, К. Маркса район городского парка;

Водозабор «Хлебозаводской» (4 скважины) - ул. Гагарина район хлебозавода, техникума, центр города;

Водозабор «Аниса-Росс» (1 скважина) - ул. Советская, в районе домов 121, 123, в юго-восточной части города.

Ведутся проектные работы по строительству новых водозаборов согласно данным.

Приложения к программе

Водоснабжение (хозяйственной бытовой водой)

В настоящее время разрабатывается решение о прекращении добычи технической воды и полного перехода на артезианскую воду. Для этого необходимо заменить водовод от скважин кирпичного завода до промкотельной №2 по ул. Тойменка, 8е корп.1.

Из энергосберегающих мероприятий в 2015 году предусматривается оснащение насосов скважин частотно-регулируемыми преобразователями.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления, и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 8 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. В 2012 году подключено резервное электроснабжение КНС-2, а в 2013г. КНС-3.

Планируется прокладка канализационного коллектора протяженностью 5,2 км от промышленного парка до КНС-1 со строительством КНС-9. Для подключения к централизованной канализации промышленного парка, микрорайона «Сокол» и новых микрорайонов города «Северный», и «Осинки». Срок реализации данного мероприятия 2014-2018г.г.

Запланировано строительство КНС-10 с внутри дворовыми сетями и напорным канализационным коллектором, для подключения к  централизованной канализации перспективного микрорайона «Восточный». Срок реализации данного мероприятия 2018-2036г.г.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Приложение к программе

Раздел 5. Комплексное развитие системы электроснабжения

Для новых микрорайонов города необходимо  строительство вновь электрических сетей и комплексных трансформаторных подстанций:

В микрорайоне «Северный» проектом предусмотрена высоковольтная кабельная линия 10 кВА по железобетонным опорам протяженностью ориентировочно 1,2 км. Также в микрорайоне нужно построить  комплексную трансформаторную подстанцию с мощностью трансформатора не менее 400 кВА.

Для обеспечения электроэнергией микрорайона «Осинки»   потребуется строительство комплексной трансформаторной подстанции, прокладка кабеля ориентировочно 2,5 км.

Для обеспечения электроэнергией микрорайон «Восточный» нужно проложить  силовой кабель протяженностью, ориентировочно 5км, построить в микрорайоне не менее трех трансформаторных подстанций.

Оценка капитальных вложений по энергоснабжению для новых микрорайонов.

Приложение к программе

Раздел 6. Комплексное развитие системы газоснабжения

Годовой расход газа для  отопления  домов в микрорайоне «Северный»  составит 5978,89 Гкал/год. Для обеспечения газом индивидуальных жилых домов нужно проложить газопровод низкого давления 3,6 км.

В микрорайоне «Осинки» нужно проложить сетей газопровода низкого давления  8,5 км.

Для микрорайона «Восточный» потребуется   газопровод низкого давления протяженностью  более 15 км.

Для микрорайона  в районе улицы Кооперативной понадобиться метров газопровода низкого давления 1,2 км.

Оценка капитальных вложений по газоснабжению для новых микрорайонов.

Приложение к программе

Раздел 7. Комплексное развитие систем утилизации

Планируется в дальнейшем совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и улучшение работы спецавтотранспорта по сбору и вывозу отходов.

Рассматривается возможность внедрения системы раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) для извлечения ценных компонентов бытовых отходов и увеличения сроков службы полигона.

После заполнения  второй очереди полигона планируется строительство третьей очереди полигона,  рассчитанной на 5-6 лет эксплуатации. В дальнейшем для удовлетворения нужд города Вятские Поляны в утилизации бытовых отходов необходимо проектирование и строительство четвёртой очереди  полигона.

Раздел 8.  Основные  цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения города, в том числе оптимизация, развитие и модернизация всех коммунальных систем города. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

-обеспечение жилищного и промышленного строительства в городе Вятские Поляны;

-строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны;

-улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий проживания горожан.

Сроки реализации: 2014-2036 годы.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации данной Программы  в соответствии со стратегическими приоритетами развития города Вятские Поляны, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет, осуществляется мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках её реализации могут быть пересмотрены Администрацией города по предложению организации коммунального комплекса.

Раздел 9.  Механизм реализации программ

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны и разрабатываемого в соответствии с настоящей Программой.

Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых  для реализации данной Программы, производятся организациями коммунального комплекса города.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию города Вятские Поляны.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

Администрация города Вятские Поляны проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация города Вятские Поляны вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей, администрация города Вятские Поляны подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Администрация города Вятские Поляны проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

При вынесении администрацией города Вятские Поляны решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса администрация города Вятские Поляны вправе:

1)  подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств городского бюджета.

При вынесении администрацией города Вятские Поляны  решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, администрация города Вятские Поляны с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета города Вятские Поляны, направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Вятскополянскую городскую Думу.

Вятскополянская городская Дума в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса" рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей

После утверждения Вятскополянской городской Думой Инвестиционной программы организации коммунального комплекса. И установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, администрация города Вятские Поляны устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и на основе надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, установленных Вятскополянской городской Думой,  а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, и тариф организации коммунального комплекса на подключение.

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация города Вятские Поляны заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки ее реализации могут быть пересмотрены Вятскополянской городской Думой по предложению организации коммунального комплекса, администрации города Вятские Поляны:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам  на

3) товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Раздел 10. Управление реализацией Программы и контроль её выполнения

Администрация города Вятские Поляны обеспечивает  реализацию Программы, в том числе:

-планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

-осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители   Программы  (организации  коммунального комплекса города Вятские Поляны)  осуществляют   реализацию мероприятий  Программы.

Администрация города Вятские Поляны координирует работу исполнителей, осуществляет  контроль    целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и  контроль  Программы осуществляет администрация города Вятские Поляны.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Раздел 11.  Ожидаемые результаты от реализации программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды на территории города.

Развитие системы электрических сетей:

-обеспечение бесперебойного снабжения;

-увеличение мощности электрических подстанций;

-обеспечение электрической энергией объектов нового строительства

Развитие системы теплоснабжения:

-повышение надежности и качества теплоснабжения;

-обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

-снижение износа тепловых сетей;

-увеличение тепловой мощности;

-улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

-повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-повышение экологической безопасности в городе;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях

водоочистки установленным нормам СанПиН;

-снижение уровня потерь воды;

-сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; обеспечение

запаса мощности сооружений водоподготовки.

Развитие системы газоснабжения:

-теплоснабжение новых микрорайонов будет осуществляться по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы

Развитие системы ливневой канализации:

-повышение экологической безопасности в городе;

-исключение перегрузки системы фекальной канализации;

-создание условий для увеличения срока службы дорог;

Утилизация твердых бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территорий города;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории города;

-улучшение экологического состояния города Вятские Поляны;

-обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов;

Развитие системы коммунальной  инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в городе и создание благоприятной среды обитания в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области.

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Комплексной Программы Развития       (в дальнейшем - программа) проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации программы. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий  программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию  программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы  осуществляется по формуле:

- степень достижения показателей эффективности реализации программы (%);

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации программы (%);

n - количество показателей эффективности реализации программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации программы за отчетный период по следующей формуле:

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации программы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

- уровень финансирования программы в целом  (%);

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы (тыс. рублей);

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум- уровень выполнения мероприятий  программы (%);

Кмф-количество мероприятий программы, выполненных в срок, за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации программы (единиц);

Кпм -количество мероприятий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации программы (единиц).

Оценка эффективности реализации программы производится по формуле:

Эпр=Пэф+Уф+Ум, где

Эпр- оценка эффективности реализации программы(%);

Пэф- степень достижения показателей эффективности реализации программы (%);

Уф- уровень финансирования программы в целом (%);

Ум- уровень выполнения мероприятий программы (%);

В целях оценки эффективности реализации программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации программы оценивается как средний;

если значение показателя  Эпр ниже  60%, то уровень эффективности реализации программы оценивается как низкий.

Достижение показателей эффективности реализации программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации программы достигнуты.

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно.

В течение 1 месяца после внесения изменений в программу необходимые изменения вносятся в план реализации.

Ответственный исполнитель:

формирует состав программы, определяет соисполнителей  программы, обеспечивает разработку программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации города Вятские Поляны;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы в процессе разработки и реализации программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы;

Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой ими информации;

представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями, а также другую информацию, необходимую для реализации мероприятий программы, а так же подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, подготавливает доклад по итогам реализации программы, согласованный с заместителем главы администрации города, курирующим работу ответственного исполнителя, отделом экономического развития, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе администрации города Вятские Поляны.

Приложение к  Программе

«Комплексное развитие системы

коммунальной инфраструктуры

городского округа город Вятские

Поляны Кировской области» на

2014 - 2036 годы.

Оценка капитальных вложений для новых микрорайонов.

| № п./п | Наименование мероприятия | Ориентировочная цена, тыс. руб. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2018-2036гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство нового водозабора в районе микрорайона «Северный» с водопроводными сетями в микрорайон «Северный» и микрорайон «Осинка». Ул. Речная, пер Крайний. | 100 000 |  | 100000 |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство водоводов в районе железнодорожного вокзала, улицы Луговая, район комбината «Сокол». | 100 000 |  | 40 000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| 3. | Установка станций для умягчения воды из всех артезианских скважин. | 60 000 |  | 24 000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |
| 4. | Внедрение ЦДП (центрального диспетчерского пункта) с установкой системы видеонаблюдения в зоне санитарной охраны 1 пояса на водозаборах ООО «Водоканал». | 10 000 |  | 10000 |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Энергетиков | 112 |  | 112 |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Гагарина (от ул. Лермонтова до ул. Шорина). | 945 |  | 945 |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений к микрорайону «Восточный» | 100 000 |  |  |  |  |  | 100000 |
|  | Итого | 371 057 |  | 175057 | 32000 | 32000 | 32000 | 100000 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подключение к централизованной канализации промышленного парка, микрорайоны «Северный», «Осинки» и «Сокол» | 119695 |  | 50659 | 34518 | 34518 |  |  |
| 2. | Подключение к централизованной канализации перспективного микрорайона «Восточный» | 50000 |  |  |  |  | 20000 | 30000 |
|  | Итого | 169695 |  | 50659 | 34518 | 34518 | 20000 | 30000 |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство трансформаторной подстанции монтаж электрических сетей в микрорайоне «Северный» | 7317 |  | 7317 |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство трансформаторных подстанций, и монтаж электрических сетей в районе микрорайона «Осинки» | 16000 |  | 775 | 4500 | 5500 | 5225 |  |
| 3. | Проектирование и строительство трансформаторной подстанции и монтаж электрических сетей в районе улицы Кооперативная. | 3150 |  | 1650 | 1500 |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство трансформаторных подстанций, и монтаж электрических сетей в микрорайоне «Восточный» | 30500 |  |  |  |  |  | 30500 |
|  | Модернизация ряда подстанций с заменой на более мощные трансформаторы. | 3000 |  | 400 | 400 | 500 | 500 | 1200 |
| 6. | Замена линий электропередач с износом более 40% | 4000 |  | 600 | 700 | 1000 | 1700 |  |
| 7. | Итого | 63967 |  | 10742 | 7100 | 7000 | 7425 | 31700 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка газопровода низкого давления в микрорайоне «Северный» | 3443 |  | 3443 |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование, строительство газопровода низкого давления в микрорайоне «Осинки» | 9000 |  | 500 | 2500 | 3000 | 3000 |  |
| 3. | Проектирование и строительство низкого давления в районе улицы Кооперативная | 1500 |  | 900 | 600 |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство газопровода в микрорайоне «Восточный» | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
| 6. | Ремонт и замена изношенных сетей газопровода | 3100 |  | 1000 | 600 | 700 | 800 |  |
|  | Итого | 32043 |  | 5843 | 3700 | 3700 | 3800 | 15000 |
|  | Всего | 636762 |  | 242301 | 77318 | 77218 | 63225 | 176700 |