- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________								      №__________						 г. Вятские Поляны

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области  администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Вятские Поляны				 	         В.А. Машкин

- ПОДГОТОВЛЕНО

- Заведующий отделом архитектуры,

- главный архитектор	    И.Е. Губанова

- СОГЛАСОВАНО

- Первый заместитель главы

- администрации города            					  А.П. Солодянкин

- Управляющий делами

- администрации города							  С.А. Казанцева

- Заместитель начальника правового

- управления	администрации города 					  О.Г. Ситчихина

  - Разослать: в дело, отдел архитектуры.

  - Правовая экспертиза проведена:

  - предварительная

  - заключительная

  - Лингвистическая экспертиза проведена:

|  | - УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением администрации города Вятские поляны от 27.07.2021 № 1135 |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

муниципального образования городского округа

город  Вятские Поляны Кировской области

РАЗДЕЛ 1. Область применения

1.1.  Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 главы  3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

1.2.  Местные нормативы  устанавливают:

1) совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города объектами местного значения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – город Вятские Поляны), установленными статьёй 102 Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области), и  расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Вятские Поляны;

2) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 10² Закона области, населения города Вятские Поляны и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Вятские Поляны.

1.3. Местные нормативы  включают в себя следующие разделы:

Раздел 1. Область применения.

Раздел 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования. В основной части установлены:

расчетные показатели для объектов  местного значения, установленные частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ,  статьей  10²  Закона Кировской области от 28.09.2008 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

Раздел 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части нормативов градостроительного проектирования города, применяются при подготовке  документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека.

1.5.Местные нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах, если иное не установлено в разделе 2.

1.6. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории города Вятские Поляны, независимо от их организационно-правовой формы.

РАЗДЕЛ 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования города Вятские Поляны и порядок включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования города Вятские Поляны  определяются в соответствии с постановлением  Правительства Кировской области от 29.05.2009 №13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения», решением Вятскополянской городской Думы от 18.09.2013г. № 59.

Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по приложению № 1.

Расчетный показатель автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети принимается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| N п/п | Показатель, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Плотность автодорог местного значения, км/кв. км | 0,12 | Не нормируется |
| 2. | Доля автодорог с твердым покрытием всех видов, % | Не менее 75% | Не нормируется |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.1

Таблица 1.1.

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты транспортного обслуживания местного значения |  |  |  |
| 11 | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | Не нормируется | - метров |

2.2. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности  таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Объекты в области образования местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  | 65 мест | 300 метров |  |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  | 91 мест | 500 метров |  |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат, мест на 1 тыс. жителей |  | 7,3 мест | 10 км транспортной доступности |  |
| 4 | Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей |  | 0,91 мест | Не нормируется |  |
| 5 | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек |  | 91 место в том числе: станция юных туристов – 0,4; спортивная школа -18,2; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 11,0. | Не нормируется |  |
| Примечания: 1.Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016. 2. Вместимость учреждений и организация в области социального обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016. 3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении Д СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование. 4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. |  |  |  |  |  |

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области здравоохранения местного значения |  |  |  |
| 1 | Аптеки, объект | 1 на 12 тыс.чел. | - метров |

Таблица 4

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 5

Таблица 5

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области физической культуры и спорта местного значения |  |  |  |
| 1 | Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (включая физкультурно - оздоровительные комплексы), объект | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2 | Здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании которых принимают органы местного самоуправления муниципального района | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| 3 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий, кв.м. общей площади на 1 тыс. чел. | 80 | 500 метров |
| 4 | Спортивные залы общего пользования, кв.м. площади пола на 1 тыс. чел. | 70 | 1,5 км |
| 5 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м. зеркала воды на 1 тыс. чел. | 25 | 1,5 км |
| Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом микрорайоне. 2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. 3. В микрорайонах с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м. 4. Для иных объектов муниципального значения в области физической культуры и спорта, не указанных в таблице 5, расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на проектирование. 5. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование |  |  |  |

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области, утвержденной распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 14.12.2021 № 23 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области  утилизации  и переработки   бытовых  и  промышленных  отходов принимаются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |
| 1.1 | Полигон ТБО | 1 | Доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными нормами |

  - Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 6

Таблица 6

| № п/п | Объект, единица измерения |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |  | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Размер населенного пункта: | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/чел. |  |  |
|  |  | Малый город, поселок городского типа | 10 |  | Не нормируется |
| Примечания: Площадь городских парков следует принимать не менее 3 га; Время доступности парков должно составлять не более 20 минут. Не допускается изменять в Правилах землепользования и застройки города значение территориальных рекреационных зон, занятых парками, скверами, зелеными насаждениями общего пользования, а также уменьшать их площадь. В случае если в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения о территориальных зонах в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства», границы территориальных зон рекреационного назначения определяются в соответствии с генеральным планом города или картой градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки муниципального образования. |  |  |  |  |  |
| Административно-деловые объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальные архивы, объект |  | 1 |  | Не нормируется |
| Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс.человек |  | Размер земельного участка 0,24 га | В соответствии с санитарными правилами |  |
| 4 | Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек |  | Размер земельного участка 0,02 га |  | В соответствии с санитарными правилами |
| Примечания: Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей города , но не может превышать 40 га. |  |  |  |  |  |

Примечания:

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП  42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа  области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 7.

| № Пп/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электроснабжения | 46,0 млн. кВт/год | 50,0 млн. кВт/год |
| 2 | Объекты теплоснабжения | 221,8 Гкал/год | 267,7 Гкал/год |
| 3 | Объекты газоснабжения | 52 081,4 тыс.м3/год | 76 650,8 тыс.м3/год |
| 4 | Объекты водоснабжения | 1219,76 тыс.м3/год | 2605,9 тыс.м3/год |
| 5 | Объекты водоотведения | 1451,0 тыс.м3/год | 1342,0 тыс.м3/год |

РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах градостроительного проектирования города Вятские Поляны установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города с учетом:

административно-территориального устройства города;

социально-демографического состава и плотности населения  на территориях, расположенных в черте городского округа;

природно-климатических условий города;

стратегии социально-экономического развития города;

программы социально-экономического развития города с учетом прогноза социально-экономического развития города;

предложений органов  власти Кировской области;

предложений органов местного самоуправления;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы градостроительного проектирования города Вятские Поляны направлены на повышение благоприятных условий жизни населения города, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий;

СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы»;

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»;

ГОСТ 17.5.3.03-80 «Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации»;

ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель;

ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов»;

ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация»;

ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН  2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №  2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

Постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

Данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (Кировстат);

Стратегией социально-экономического развития Кировской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 № 28/194.

Распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 14.12.2021 № 23 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области».

Приложение № 1

к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские

Поляны Кировской области

Таблица 1

Категории и параметры городских улиц и дорог

| N п/п | Категория городских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения | 60 | 3,5 | 2 - 4 | 2,25 - 3 | 125 | 70 |
| 1.2. | Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне | 60 | 3,75 | 2 - 4 | 1,5 - 3 | 125 | 60 |
| 1.3. | Пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта | - | 0,75 - 1,0 | по расчету | по проекту |  |  |
| 1.4. | Парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей | 40 | 3 | 2 | - | 75 | 80 |
| 2. | Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные | подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов | 40 | 2,75 | 2 | 1,0 | 50 | 70 |
| 2.2. | Второстепенные |  | 30 | 3,5 | 1 | 0,75 | 25 | 80 |
| 3. | Велосипедные дорожки | проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупных городах связь в пределах планировочных районов | 20 - 30 | 1,5 | 1 - 4 | - | 30 | 40 |
| 1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 2. В центральных зонах допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением на 20 км/час, с регулируемым движением - на 10 км/час. 3. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства. 4. На территориях новой малоэтажной жилой застройки ширину жилой улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 м. 5. В особо стесненных условиях трассирования допускается принимать параметры улиц и дорог, отличающиеся от указанных в таблице, при условии согласования отступлений с администрацией города и Управлением ГИБДД. 6. На магистральных улицах на подходах к перекрестку целесообразно предусматривать уширение проезжей части на одну полосу движения за 200 - 300 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________